Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования、

«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева»

Кафедра прочности летательных аппаратов

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Прочность конструкций летательных аппаратов»

Вариант №6-10

Выполнил студент группы 1416

Ли Цзя

Проверил преподаватель

САМАРА 2024

Реферат

Курсовой проект

Пояснительная записка:     стр.,     рис.,     табл., 6 источников.

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ЭПЮРА ПОГОННОЙ МАССЫ, ПРОДОЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА, ЭПЮРА ОСЕВЫХ СИЛ, НОРМАЛЬНАЯ ПЕРЕГРУЗКА, ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА, ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ, НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ ОТСЕК, ОБШИВКА, ЛОНЖЕРОН, СТРИНГЕР, РАСЧЁТНЫЙ СЛУЧАЙ, МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ, ШПАНГОУТ, ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ШПАНГОУТА, БАК, ОБЕЧАЙКА, ДНИЩЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ БАКА

Данная работа состоит из 4-х частей.

Первая часть посвящена определению нагрузок действующих на корпус летательного аппарата и расчёту внутренних силовых факторов в его поперечных сечениях.

Во второй части работы рассматривается методика расчёта на прочность и устойчивость топливных баков летательных аппаратов. Выполнен подбор основных геометрических характеристик бака. При помощи ЭВМ выполнен расчет величины нормальных и касательных напряжений методом последовательных приближений.

Третья часть работы посвящена расчёту на прочность кругового шпангоута. С помощью ЭВМ определены законы изменения погонной касательной силы, изгибающего момента, перерезывающей силы и продольной силы. Выполнен подбор сечения и поверочный расчёт шпангоута.

В четвёртой части работы рассматривается методика расчёта на прочность негерметичных отсеков летательных аппаратов. Выполнен подбор толщины обшивки, площади сечения лонжеронов, выбор типа и определение количества стрингеров. Для наиболее опасного расчётного случая выполнен расчёт величины нормальных и касательных напряжений методом последовательных приближений. Определён запас прочности наиболее нагруженных силовых элементов

В данной работе широко используется ЭВМ, что значительно сократило временные затраты на вычисления и позволило значительно упростить решение поставленной задачи.

Введение

Данная работа посвящена разным этапам расчёта как летательного аппарата в целом так и отдельных его частей. Для всего летательного аппарата выполнен расчёт нагрузок и внутренних силовых факторов в его поперечном сечении. Рассмотрена методика расчёта на прочность негерметичных отсеков летательных аппаратов. Изложена методика расчета силовых шпангоутов. Рассмотрен расчёт на прочность и устойчивость топливных баков летательных аппаратов.

Для уменьшения времени вычислений, и улучшения качества результатов в курсовой работе используется мощный программный пакет для математических расчетов Microsoft Excel. Он относится к классу систем высокого уровня, является мощным современным средством приближенного решения разнообразных задач и позволяет строить графики, помогающие наглядно представить результаты.

Вычисление внутренних усилий в сечениях корпуса ЛА

Расчётная схема

Рассмотрим летательный аппарат, схема которого представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1

Основные данные необходимые для расчёта представим в виде таблиц.

Таблица 1.1

| Время полёта, с |  | 56 | Скорость полёта, м/с | 350 |  | Высота полёта, км | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с |  | 26.5 | Угол поворота двигателя, град | 4.8 |  | Тяга двигатель, кН | 2400 |
| Масса л. а. на расчётный момент времени, кг |  |  | 163772.2 | Масса л. а. без топлива, кг |  |  | 21609 |
| Давление наддува, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| № ступени | Бак горючего |  |  |  | Бак окислителя |  |  |
| I ступень | 0,29 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| II ступень | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |
| III ступень | 0.3 |  |  |  | 0.27 |  |  |

Таблица1.2 - Характеристики топлива в баках

| № блока | Тип бака | Плотность, кг/м3 | Топливо в днище |  |  | Топливо в цил. части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mi, кг | Ci,м | Ii,кгм2 | mi, кг |
| 1 блок | Бак горючего | 1040 | 4400 | 0,210 | 82 | 35434.6 |
|  | Бак окислителя | 1178 | 4988 | 0,210 | 93 | 40209.3 |
| 2 блок | Бак горючего | 1040 | 1288 | 0.131 | 9 | 12865 |
|  | Бак окислителя | 1178 | 1459 | 0.131 | 11 | 17512 |
| III ступень | Бак горючего | 790 | 979 | 0.131 | 7 | 15016 |

Таблица 1.3 - Данные о сосредоточенных массах

| № массы | Наименование | Масса, кг | Крепится к шпангоуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полезный груз | 2450 | 3 |
| 2 | Днище | 40 | 4 |
| 3 | Днище | 40 | 5 |
| 4 | Днище | 49 | 6 |
| 5 | Двигательная установка | 150 | 6 |
| 6 | Днище | 45 | 8 |
| 7 | Днище | 40 | 9 |
| 8 | Днище | 50 | 10 |
| 9 | Двигательная установка | 854 | 10 |
| 10 | Днище | 200 | 12 |
| 11 | Днище | 300 | 13 |
| 12 | Днище | 200 | 14 |
| 13 | Днище | 300 | 15 |
| 14 | Двигательная установка | 3801 | 15 |

Таблица 1.4 - Начальные геометрические характеристики

|  | Радиус цилиндрического \ конического участка, м | Длина цилиндрического \ конического участка, м |
| --- | --- | --- |
| 1 участок (конический) | 1,6 | - \ 3.27 |
| 2 участок (цилиндрический) | 1,6 | 3.85\- |
| 3 участок (конический) | 1,6\1.3 | - \ 1.86 |
| 4 участок(цилиндрический) | 1,3 | 14.99 \ - |
| 5 участок (конический) | 1.3\1.9 | - \ 4.97 |
| 6 участок (цилиндрический) | 1,9 | 13.31\- |
| 7 участок (конический) | 1.9\2.8 | - \ 4.03 |

Определение продольной перегрузки nx и построение эпюры осевых сил N по длине летательного аппарата

Расчет продольных аэродинамических нагрузок и осевых сил Na(ξ), обусловленных ими

Данный летательный аппарат состоит из 2-х конических и 1-го цилиндрического участков.

Для начала определим условия полёта летательного аппарата, найдем угол атаки, скоростной напор и число Маха, но формулам

α=UV,q=ρ⋅V22,M=Va.

Где

α – угол атаки в радианах,

U– скорость ветра,

V – скорость полёта,

q – скоростной напор.

На заданной высоте имеем:

ρ=0,6825кг/м3– плотность воздуха на высоте полёта,

a=309м/с– скорость звука на высоте полёта.

Тогда

α=UV=26.5350=0,0756 рад,
q=ρ⋅V22=0,6825⋅35022=41800Па,
M=Va=350309=1,1343.

Для удобства расчетов разобьем заданное сечение на 7 участка

Участок 1 (конический)

Первый участок представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

Для него

β1=π⋅arctg1,63,27180=0,455рад.

Погонная продольная нагрузка от нормального давления qaxp вычисляется по формуле

qaxp1=-2πβ1α2+2β12⋅qr1.

Тогда

qaxp1=-2π⋅0,455⋅0,07562+2⋅0,4552⋅41800⋅1,6=-129489,97 Нм.

Погонная продольная нагрузка

Составляющую от нормального давления на боковую поверхность летательного аппарата Xp1 вычислим по формуле:

Xp1=q⋅α2+2β12⋅Sсеч-0.

Тогда

Xp1=41800⋅0,07562+2⋅0,4552⋅π⋅1,62=211716,10Н.

Участок 2 (цилиндрический)

Элемент цилиндрический участка представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3

Для цилиндрического участка имеем  Xp2=q⋅α2+2β2⋅Sсеч-Sсеч=0.

Следовательно qaxp2=0.

Участок 3 (конический)

Конический участок №3 представлен не рисунке 1.4.

Рисунок 1.4

Угол конусности β2 вычисляется по формуле

β2=π⋅arctg1,3-1,61,86180=-0,1599.

Аналогично участкам №1 и №2 Xp3 вычислим по формуле:

Xp3=q⋅α2+2β22⋅Sсеч2-Sсеч1.

Где

Sсеч1=r12⋅π=1,62⋅π=8,0425м2,
Sсеч2=r22⋅π=1,32⋅π=5,3093м2.

Тогда

Xp3=41800⋅0,07562+2⋅(-0,1599)2⋅5,3093-8,0425=-9743,41Н.

Погонная продольная нагрузка от нормального давления qaxp вычисляется по формуле

qaxp3r1=-2⋅Xp3l⋅r1+r2r1=-2⋅(-9743,41)1,86⋅1,6+1,31,6=5780,29Нм,
qaxp3r2=-2⋅Xp3l⋅r1+r2r2=-2⋅(-9743,41)1,86⋅1,6+1,31,3=4696,49Нм.

Участок 4(цилиндрический)

Элемент цилиндрический участка представлен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5

Для цилиндрического участка имеем  Xp4=q⋅α2+2β2⋅Sсеч-Sсеч=0.

Следовательно qaxp4=0.

Участок 5 (конический)

Конический участок №3 представлен не рисунке 1.6.

Рисунок 1.6

Угол конусности β3 вычисляется по формуле

β3=π⋅arctg1.9-1,34,97180=0,1201.

Аналогично участкам №1 и №2 Xp5 вычислим по формуле:

Xp5=q⋅α2+2β32⋅Sсеч2-Sсеч1.

Где

Sсеч1=r12⋅π=1,32⋅π=5,3093м2,
Sсеч2=r22⋅π=11,3411м2.

Тогда

Xp5=41800⋅0,07562+2⋅(-0,1201)2⋅11,3411-5,3093=13077,98Н.

Погонная продольная нагрузка от нормального давления qaxp вычисляется по формуле

qaxp5r1=-2⋅Xp5l⋅r1+r2r1=-2⋅13077,984⋅1,3+1,91,3=-2138Нм,
qaxp5r2=-2⋅Xp5l⋅r1+r2r2=-2⋅13077,984⋅1,3+1,91,9=-3124,77Нм.

Участок 6(цилиндрический)

Элемент цилиндрический участка представлен на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7

Для цилиндрического участка имеем  Xp6=q⋅α2+2β2⋅Sсеч-Sсеч=0.

Следовательно qaxp6=0.

Участок 7 (конический)

Конический участок №3 представлен не рисунке 1.8.

Рисунок 1.8

Угол конусности β4 вычисляется по формуле

β4=π⋅arctg2,8-1,94,03180=0,2197.

Аналогично участкам №1 и №2 Xp3 вычислим по формуле:

Xp7=q⋅α2+2β42⋅Sсеч2-Sсеч1.

Где

Sсеч1=r12⋅π=1,92⋅π=11,3411м2,
Sсеч2=r22⋅π=24,6301м2.

Тогда

Xp7=41800⋅0,07562+2⋅(0,2197)2⋅24,6301-11,3411=85208,98Н.

Погонная продольная нагрузка от нормального давления qaxp вычисляется по формуле

qaxp7r1=-2⋅Xp7l⋅r1+r2r1=-2⋅85208,984⋅1,9+2,81,9=-17094,88Нм,
qaxp7r2=-2⋅Xp7l⋅r1+r2r2=-2⋅85208,984⋅1,9+2,82,8=-2519,46Нм.

Определим продольную силу Xp всего летательного аппарата путем суммирования отдельных участков.

Xp=Xpi,

где

i - номер участка.

Тогда

Xp=Xp1+Xp2+Xp3++Xp4+Xp5++Xp6+Xp7=211716,10+0+9743,41+0-13077,98+0-85208,98=-300260Н.

Продольную силу Xf, вызванную трением, можно представить как некоторую долю от силы Xp всего летательного аппарата

Xf=κ⋅Xp.

Где

κ=0,2…0,6- опытный коэффициент. Принимаемκ=0,3.

Тогда

Xf=0,3⋅Xp=0,3⋅(-300260)=-120100 Н.

Рассчитаем  погонную нагрузку qaxf, вызванную поверхностным трением

qaxf=-XfF⋅r.

Где

F - половина площади продольного сечения тела (рисунок 1.9)

Рисунок 1.9

Тогда

F=12⋅1,5⋅4,5+27,5⋅1,5+4⋅1,5+12⋅0,5⋅4=51,63м2.

Тогда

qaxf1=qaxf2(r1)=-XfF⋅r1=--12010073,67⋅1,6=2608,42кНм,

qaxf2r2=qaxf3r1=-XfF⋅r1=--12010073,67⋅1,3=2119,34кНм,

qaxf3r2=qaxf4r1=-XfF⋅r1=--12010073,67⋅1,9=3097,50кНм.

qaxf4r2=-XfF⋅r2=--12010073,67⋅2,8=4564,73кНм,

Для силы, обусловленной возникновением разряжения за тупым концом основанием корпуса летательного аппарата Xдон, с достаточной степенью точности можно вычислить по следующей формуле

Xдон=k⋅Xp+Xf.

Где

k=0,15…0,25.

Принимаем k=0,2.

Тогда

Xдон=0,2⋅-300260+120100=84072,71 Н.

Подсчитаем продольную аэродинамическую силу X

X=Xp+Xf+Xдон.

Где

Xp – составляющая от нормального давления на боковую поверхность аппарата,

Xf – составляющая, обусловленная поверхностным трением,

Xдон – определяется давлением на донный срез корпуса.

Тогда

X=Xp+Xf+Xдон=-300260-120100-84072,71=-504436,24Н.

Продольная перегрузка nX вычисляется по формуле

nX=P-Xm⋅g,

где

P – сила тяги двигателя летательного аппарата,

X – продольная аэродинамическая сила,

m – масса летательного аппарата на расчётный момент времени,

g=9,81м/с2– ускорение свободного падения.

Тогда

nX=P-Xm⋅g=2400⋅103-504436,24162772.2⋅9,81= 1,1799.

Найдем полную погонную продольную аэродинамическую нагрузку на корпус летательного аппарата qax по участкам для построения эпюры

qax=qaxp+qaxf.

Где

qaxp – погонная продольная нагрузка от нормального давления,

qaxf – погонная продольная нагрузка, вызванная поверхностным трением.

qax1=qaxp1+qaxf1=129489.97+2608.42=132098.39Нм,
qax2=0+qaxf2=0+2608.42=2608.42Нм,
qax3r1=-5780.29+2608.42=-3171.87 Нм,
qax3r2=-4696.49+2119.34=-2577.15Нм.

qax4=0+qaxf4=0+2119.34=2119.34Нм,
qax5r1=2138+2119.34=4257.34Нм

qax5r2=3124.77+3097.5=6222.27Нм

qax6=0+3097.5=3097.5Нм,

qax7r1=17094.88+3097.5=20192.38Нм,
qax7r2=25192.46+4564.73=29757.19Нм

Осевая сила, обусловленная аэродинамическими силами, действующими на отсеченную часть конструкции Na(ξ), может быть вычислена по формуле

Na(ξ)=-0ξqaxdξ.

Интегрирование  проводится численно по методу трапеций. Все расчеты по qaxp,qaxf,qax,Na(ξ) представлены в таблице 1.5. в 5, 6, 7 и 8 столбцах соответственно.

Расчет

Осевая сила, обусловленная действием массы отсеченной части конструкции, находится по формуле

Nm(ξ)=-nxg(0ξqmdξ+mi),

где qm- погонная масса конструкции;

g- ускорение силы тяжести;

mi- масса сосредоточенных грузов;

- означает суммирование в пределах отсеченной части.

В столбце 9 таблицы 1.5. занесены заданные значения погонной массы корпуса qm для всех расчетных сечений. Численное интегрирование этой величины проведено в столбце 10. Значения масс всех грузов, прикрепленных к корпусу, записаны в 11 столбце.

Если в сечении i к корпусу прикреплен груз, значение его массы будем заносить в строку, соответствующую расчетному сечению справа, то есть точке i´´. В столбце 12 произведено последовательное подсуммирование величин, содержащихся в столбце 11. Далее в 13 столбце сложено содержимое 10 и 12, после чего в 14 столбце найдено значение Nm(ξ).

Значение Nm(ξ) в конечной точке будет равно

N(L)=-nxgm*,

где m*-масса незаполненной топливом конструкции летательного аппарата.

NmL=-1,1799⋅9,81⋅21609=-250111,05H

Δ=-250111,05-(-250279.34)-250111,05⋅100%=0,0672%.

Расчет Nρ(ξ)

Осевая сила, обусловленная массой топлива в отсеченной части конструкции, вычисляется по формуле

Nρ(ξ)=Pρxi+0ξqρxdξ.

Первое слагаемое в данной формуле представляет собой сумму усилий на отсеченную часть со стороны задних днищ баков, обусловленных давлением столба жидкости и подсчитываемых как

Pρxi=-nxg(mgi+mцi),

где mgi- масса топлива в объеме днища бака;

mцi- масса топлива в объеме цилиндра с основанием, совпадающим с задним

основанием бака, и высотой, равной высоте столба жидкости в пределах

обечайки бака.

Эти величины для всех баков подсчитаны в 15 столбце таблицы 1.1.

Второе слагаемое учитывает продольную составляющую от давления жидкости на обечайку в коническом баке; для цилиндрического бака это слагаемое отсутствует. Поэтому осевую силу будем находить следующим образом (столбец 16)

Nρ(ξ)=Pρxi.

NρL=-nxgm-m*=-1.1799⋅9,81⋅163772.2-21609=-1645452,71H

Δ=-1645452,71-(-1645415)-1645452,71⋅100%=0,0023%.

Расчет  и

Осевая сила, обусловленная давлением наддува баков p0, в пределах бака может быть вычислена по формуле

N0(ξ)=π⋅r2p0,

где r- текущий радиус поперечного сечения бака.

Осевая сила от тяги двигателя определяется по формуле

NP(ξ)=P,

где Р – тяга двигателя.

Результаты в таблице 1.5, столбцы 17,18

Завершающим этапом вычисления продольной силы является суммирование всех ее составляющих и построение эпюры N(ξ) вдоль корпуса (рис. 1.6.).

Контролем правильности построения эпюры N(ξ) служит условие

N(L)=-Xдон=84073 H.

Погрешность вычислений составила

Δ=84073-84006.9984006.99⋅100%=0,0782%..

Таблица 1.5.- .  Вычисление продольной силы в расчетных сечениях корпуса летательного аппарата

| № уч-ка | длина уч-ка | Xpi, Н | Расч. сеч. | qaxp, н/м | qaxf, н/м | (- qax), н/м | Na(ξ), Н | qm, кг/м | ∫qm*dξ, кг | mi, кг | ∑mi, кг | 10+12, кг | -Nm(ξ), Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 3,27 | 0 211716.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 1' | 129489.97 | 2608.42 | 132098.39 | -215980.87 | 160 | 261.60 | 0 | 0 | 261.60 | 3027.86 |
| 2 | 3,85 | 0 0 | 1" | 0 | 2608.42 | 2608.42 | -215980.87 | 125 | 261.60 | 0 | 0 | 261.60 | 3027.86 |
|  |  |  | 2' | 0 | 2608.42 | 2608.42 | -226023.28 | 125 | 742.85 | 0 | 0 | 742.85 | 8598.04 |
| 3 | 1,61 | -9743.41 -9743.41 | 2" | -5780.29 | 2608.42 | -3171.87 | -226023.28 | 125 | 742.85 | 0 | 0 | 742.85 | 8598.04 |
|  |  |  | 3' | -4846.19 | 2119.34 | -2726.85 | -221274.82 | 103.4 | 926.71 | 0 | 0 | 926.71 | 10726.11 |
| 4 | 0,25 | -9743.41 -9743.41 | 3" | -4846.19 | 2119.34 | -2726.85 | -221274.82 | 103.4 | 926.71 | 2450 | 2450 | 3376.71 | 39083.37 |
|  |  |  | 4' | -4696.49 | 2119.34 | -2577.15 | -220611.82 | 100 | 952.14 | 0 | 2450 | 3402.14 | 39377.70 |
| 5 | 3,58 | 0 0 | 4" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -220611.82 | 55 | 952.14 | 40 | 2490 | 3442.14 | 39840.68 |
|  |  |  | 5' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -228199.05 | 55 | 1149.04 | 0 | 2490 | 3639.04 | 42119.68 |
| 6 | 1,44 | 0 0 | 5" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -228199.05 | 55 | 1149.04 | 40 | 2530 | 3679.04 | 42582.65 |
|  |  |  | 6' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -231250.90 | 55 | 1228.24 | 0 | 2530 | 3758.24 | 43499.35 |
| 7 | 2,49 | 0 0 | 6" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -231250.90 | 100 | 1228.24 | 199 | 2729 | 3957.24 | 45802.65 |
|  |  |  | 7' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -236528.06 | 100 | 1477.24 | 0 | 2729 | 4206.24 | 48684.67 |
| 8 | 2 | 0 0 | 7" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -236528.06 | 100 | 1477.24 | 0 | 2729 | 4206.24 | 48684.67 |
|  |  |  | 8' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -240766.74 | 100 | 1677.24 | 0 | 2729 | 4406.24 | 50999.55 |
| 9 | 2,8 | 0 0 | 8" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -240766.74 | 250 | 1677.24 | 45 | 2774 | 4451.24 | 51520.40 |
|  |  |  | 9' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -246700.89 | 250 | 2377.24 | 0 | 2774 | 5151.24 | 59622.47 |
| 10 | 2,68 | 0 0 | 9" | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -246700.89 | 250 | 2377.24 | 40 | 2814 | 5191.24 | 60085.45 |
|  |  |  | 10' | 0 | 2119.34 | 2119.34 | -252380.72 | 250 | 3047.24 | 0 | 2814 | 5861.24 | 67840.29 |
| 11 | 4,97 | 13077.98 13077.98 | 10" | 2138.00 | 2119.34 | 4257.34 | -252380.72 | 250 | 3047.24 | 904 | 3718 | 6765.24 | 78303.54 |
|  |  |  | 11' | 3124.77 | 3097.50 | 6222.27 | -278422.55 | 370 | 4587.94 | 0 | 3718 | 8305.94 | 96136.21 |
| 12 | 1,08 | 0 0 | 11" | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -278422.55 | 400 | 4587.94 | 0 | 3718 | 8305.94 | 96136.21 |
|  |  |  | 12' | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -281767.85 | 400 | 5019.94 | 0 | 3718 | 8737.94 | 101136.35 |
| 13 | 5,29 | 0 0 | 12" | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -281767.85 | 400 | 5019.94 | 200 | 3918 | 8937.94 | 103451.23 |
|  |  |  | 13' | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -298153.63 | 400 | 7135.94 | 0 | 3918 | 11053.94 | 127942.64 |
| 14 | 1,69 | 0 0 | 13" | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -298153.63 | 500 | 7135.94 | 300 | 4218 | 11353.94 | 131414.96 |
|  |  |  | 14' | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -303388.40 | 500 | 7980.94 | 0 | 4218 | 12198.94 | 141195.32 |
| 15 | 5,25 | 0 0 | 14" | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -303388.40 | 500 | 7980.94 | 200 | 4418 | 12398.94 | 143510.20 |
|  |  |  | 15' | 0 | 3097.50 | 3097.50 | -319650.28 | 500 | 10605.94 | 0 | 4418 | 15023.94 | 173892.98 |
| 16 | 4,03 | 85208.98 85208.98 | 15" | 17094.88 | 3097.50 | 20192.38 | -319650.28 | 500 | 10605.94 | 4101 | 8519 | 19124.94 | 221359.57 |
|  |  |  | 16' | 25192.46 | 4564.73 | 29757.19 | -420298.66 | 740 | 13104.54 | 0 | 8519 | 21623.54 | 250279.34 |

Продолжение таблицы 1.5

| № уч-ка | Pρxi, Н | Nρ(ξ),Н | N0(ξ), Н | Np(ξ), Н | N(ξ),Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -219008.73 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219008.73 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -234621.32 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234621.32 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -232000.92 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260358.18 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | -259989.52 |
| 5 | 0 | 0 | 1592787 | 0 | 1332334.50 |
|  | 0 | 0 | 1592787 | 0 | 1322468.27 |
| 6 | -185132 | -185132 | 1433509 | 0 | 977595.29 |
|  | 0 | -185132 | 1433509 | 0 | 973626.75 |
| 7 | -92699 | -277832 | 0 | 0 | -554885.55 |
|  | 0 | -277832 | 0 | 0 | -563044.73 |
| 8 | 0 | -277832 | 0 | 0 | -563044.73 |
|  | 0 | -277832 | 0 | 0 | -569598.29 |
| 9 | 0 | -277832 | 1858252 | 0 | 1288132.86 |
|  | 0 | -277832 | 1858252 | 0 | 1274096.63 |
| 10 | -219578 | -497410 | 1858252 | 0 | 1054055.66 |
|  | 0 | -497410 | 1858252 | 0 | 1040620.98 |
| 11 | -163812 | -661222 | 0 | 0 | -991906.27 |
|  | 0 | -661222 | 0 | 0 | -1035780.76 |
| 12 | 0 | -661222 | 0 | 0 | -1035780.76 |
|  | 0 | -661222 | 0 | 0 | -1044126.20 |
| 13 | 0 | -661222 | 3629168 | 0 | 2582726.92 |
|  | 0 | -661222 | 3629168 | 0 | 2541849.73 |
| 14 | -523131 | -1184353 | 0 | 0 | -1613921.59 |
|  | 0 | -1184353 | 0 | 0 | -1628936.73 |
| 15 | 0 | -1184353 | 3288933 | 0 | 1657681.40 |
|  | 0 | -1184353 | 3288933 | 0 | 1611036.74 |
| 16 | -461061 | -1645415 | 0 | 2400000 | 213575.16 |
|  | 0 | -1645415 | 0 | 2400000 | 84006.99 |

qaxf

qmx

Na

∫qmxdξ

∑Pix

Nm

Nrho

N0

Np

N

Рисунок 1.6. -Эпюра N(ξ) вдоль корпуса

Расчет нормальной перегрузки ny и величины углового ускорения εz. Построение эпюр M и Q по длине летательного аппарата

С помощью программы QM.exe произведен расчет нормальной перегрузки nY и величины углового ускорения εz, найдены значения  характерных сечениях для построения эпюр M и Q.  Распечатка результатов программы находится в приложении .

На основании компьютерного расчета скачки на эпюрах Q(ξ)и М(ξ) в 3 и 6 сечениях представлены в таблице 1.6

Таблица 1.6

| Сечения | скачок на эпюреQ(ξ), Н | скачок на эпюреМ(ξ), Н*м |
| --- | --- | --- |
| 5 | -710 | -100 |
| 6 | -14600 | -400 |

Q(ξ)

M(ξ)

Произведем его расчет вручную.

Определение нормальной перегрузки nY и величины углового ускорения εZ можно произвести  вручную следующим образом.

Нормальная перегрузка nY вычисляется по формуле

nY=P⋅δ+Ym⋅g.

Где

P=2400кН– сила тяги двигателя летательного аппарата,

Y – нормальная аэродинамическая сила,

δ – угол поворота двигателя,

m=163772.2кг– масса летательного аппарата на расчётный момент времени,

g=9.81м/с2– ускорение свободного падения.

Полная нормальная аэродинамическая сила рассчитывается по формуле

Y=Yкон+Yцил.

Где

Yкон – суммарное значение всех полных нормальных аэродинамических сил на конических участках,

Yцил – суммарное значение всех полных нормальных аэродинамических сил на цилиндрических участках.

Теперь распишем эти формулы

Yкон=Yконi=3⋅α⋅qSi-Si-1,
Yцил=Yцилi=1.5⋅α2⋅λi⋅q⋅Si.

Где

λi=lidi – удлинение цилиндра.

Угловое ускорение εz можно найти из уравнения вращательного движения летательного аппарата вокруг оси z

εz=MzIz.

Где

Mz – момент всех внешних сил,

Iz – массовый момент инерции летательного аппарата относительно оси z.

Для нахождения момента внешних сил необходимо найти координаты точек приложения полной нормальной аэродинамической силы по участкам

ci=li31+riri-1+ri.

Где

ri – радиус i конического участка,

li – длина i конического участка,

ci – координата точки приложения полной нормальной аэродинамической силы по i коническому участку.

Записываются координаты центров давления конических ξki и цилиндрических участковξцj.

Находится координата точки приложения равнодействующей нормальной аэродинамической силы Y

ξa=1Y⋅iYконi⋅ξki+iYцилi⋅ξцi.

Момента внешних сил Mz определяется по формуле

Mz=ξ-ξa⋅Y-P⋅sinδ⋅ξдв-ξ.

Где

ξ – это расстояние от носка до центра масс летательного аппарата для расчётного момента времени,

P – тяга двигательной установки,

ξдв– координата точки приложения тяги двигательной установки.

Затем вычисляется εz.

Результаты расчётов представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

| № | Yi | Ci | ξi | Yi*ξi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 76215.10 | 2.18 | 2.18 | 166148.91 |
| 2 | 3464.75 | 1.93 | 5.20 | 17999.37 |
| 3 | -5180.24 | 0.90 | 8.02 | -41534.85 |
| 4 | 10960.64 | 7.50 | 16.48 | 180576.59 |
| 5 | 57161.32 | 2.64 | 26.61 | 1521080.64 |
| 6 | 14224.03 | 6.66 | 35.59 | 506304.39 |
| 7 | 125933.54 | 2.14 | 44.39 | 5590645.22 |
|  | ∑= 282779.13 |  |  | ∑= 7941220.28 |
|  | Y, Н | ξa , м | ny | εz , 1/с2 |
|  | 282779.13 | 28.08 | 0.3012 | -0,1477 |

По результатам распечатки программы QM.exe (см. приложение ):

Поперечная перегрузка - nY=0,3017;

Угловое ускорение - εz=-0,1354радс2.

Рассмотрим сечение 5.

Силу， действующую со стороны двигательной установки 5，

закреплённой к шпангоуту 6 найдём по формуле

Р5y =-m5⋅g⋅ny+εzg⋅x5

где m5 ＝ 150 кг — масса двигательной установки 5；

x5— расстояние от центра масс ЛА до центра масс ДУ, м;

x5=ξ-l0-6+a5,

где ξ - расстояние от носка до центра масс ЛА для расчётного моментавремени, м;

l0-6 = 14 м — длина участка 0-6;

a5= 1,64 м — расстояние от ДУ до шпангоута.

x5=29,412-14+1,64=13,772M.

P5y=-150⋅9,810,3017-0,13549.81⋅13,772=0,164 kH.

Силу, действующую со стороны днища (оболочка) 4 найдём поформуле

P4ρy=-mдн4gny+εzgx4,

где mдн4 = 49 кг - масса днища;

x4-расстояние от центра масс ЛА до днища 4, м.

x4=ξ-l0-6=29,412-14=15,412M;

P4ρy=-49⋅9,810,3017-0,13549,81⋅15,412=0,043 kH;

Силу, действующую со стороны топлива в днище 4 найдём по формуле

P4Tρy=-mTдн4gny+εzgx4T,

где mTдн4 = 1412 кг — масса топлива в днище;

x4T-расстояние от центра масс ЛА до центра масс топлива в днище, м

x4T=ξ-l0-6-c4=29,412-14-0,131=15,2807M;

P4Tρy=-1412⋅9,810,3017-0,13549,81⋅15,2807=1,2576 kH;

ΔQ=P4Ty+P4Tρy+P5y=0,043+1,2576+0,164=1,4646 kH

Скачок перерезывающей силы дQ" на эпюре Q равен

ΔQэп=66,98-65,52=1,460κΗ

Поэсть найдем по формуле

Δ=ΔQ-ΔQэпΔQ⋅100%=1,4646-1,,4601,4646⋅100%=0,3162%.

Скачки изгибающего момента ΔM в сечении 6 определим по формуле

ΔM=i=1nMiz+i=1jMiρx+i=1kMiдвz,

где Miz — момент, передаваемый сосредоточенной массой, Нм;

Miρx— момент, передаваемый топливом в днище, Нм;

Miдвz— момент, передаваемый вертикальной составляющей тяги двигателя,Нм;

В сечении 6 i=1kMiдвz.

Момент, передаваемый от двигателя 5 найдём по формуле

M5x=P5y⋅a5=164⋅-1,64=-269,4 HM.

Момент, передаваемый топливом в днище 4 найдём по формуле.

M4ρz=-εzI4zyдн-P4ρyC4,

где I4zyдн=10кгм2 — момент инерции относительно параллельной плоскостиzy ЛА и проходящей через точку с;

C4= 0,131 м — центр масс топлива в днище.

M4ρz=0,1354⋅101000-1,2576⋅0,131=-163,7 kHM;

ΔM=M4ρz+M5z=-163,7-269,4=-433 HM=-0,433 kHM.

Скачок изгибающего момента в сечении б на эпюре изгибающегомомента равен

ΔMэп=899,4-899,8=-0,4 kHM.

Погрешность найдем по формуле

В таблице 2 представлен расчёт скачков перерезывающей силы иизгибающего момента в 6 сечении на ЭВМ.

Δ=ΔM-ΔMэпΔM⋅100%=-0,433+0,4-0,433100%=7,64%.

Таблица 2 — Расчёт скачков перерезывающей силы и изгибающего

момента в 6 сечении

Расчёт скачков перерезывающей силь и изгибаюшего момента ΔQ и ΔM

Таблица

Нормальная сила на корпус со стороны сосредоточенного груза вычисляется по формуле:

Рiy = -mi⋅g⋅ny+εzg⋅xi,

где mi – масса i – го груза ;

g – ускорение свободного падения на высоте 15 км

xi – расстояние  от  груза  до  центра  масс  ЛА.

Найдем  момент

Мi = -εz⋅Iz+Pρy⋅ai

где    Iz – массовый  момент  инерции  топлива  в  днище(баке) и корпуса днища (бака) ;

ai – расстояние  от  Ц.М.  днища(бака)  до  шпангоута .

Рассмотрим сечение 6.

Силу， действующую со стороны двигательной установки 5，

закреплённой к шпангоуту 6 найдём по формуле

Р5y =-m5⋅g⋅ny+εzg⋅x5

где m5 ＝ 150 кг — масса двигательной установки 5；

x5— расстояние от центра масс ЛА до центра масс ДУ, м;

x5=ξ-l0-6+a5,

где ξ - расстояние от носка до центра масс ЛА для расчётного моментавремени, м;

l0-6 = 14 м — длина участка 0-6;

a5= 1,64 м — расстояние от ДУ до шпангоута.

x5=29,412-14+1,64=13,772M.

P5y=-150⋅9,810,3017-0,13549.81⋅13,772=0,164 kH.

Силу, действующую со стороны днища (оболочка) 4 найдём поформуле

P4ρy=-mдн4gny+εzgx4,

где mдн4 = 49 кг - масса днища;

x4-расстояние от центра масс ЛА до днища 4, м.

x4=ξ-l0-6=29,412-14=15,412M;

P4ρy=-49⋅9,810,3017-0,13549,81⋅15,412=0,043 kH;

Силу, действующую со стороны топлива в днище 4 найдём по формуле

P4Tρy=-mTдн4gny+εzgx4T,

где mTдн4 = 1412 кг — масса топлива в днище;

x4T-расстояние от центра масс ЛА до центра масс топлива в днище, м

x4T=ξ-l0-6-c4=29,412-14-0,131=15,2807M;

P4Tρy=-1412⋅9,810,3017-0,13549,81⋅15,2807=1,2576 kH;

ΔQ=P4Ty+P4Tρy+P5y=0,043+1,2576+0,164=1,4646 kH

Скачок перерезывающей силы дQ" на эпюре Q равен

ΔQэп=66,98-65,52=1,460κΗ

Поэсть найдем по формуле

Δ=ΔQ-ΔQэпΔQ⋅100%=1,4646-1,,4601,4646⋅100%=0,3162%.

Скачки изгибающего момента ΔM в сечении 6 определим по формуле

ΔM=i=1nMiz+i=1jMiρx+i=1kMiдвz,

где Miz — момент, передаваемый сосредоточенной массой, Нм;

Miρx— момент, передаваемый топливом в днище, Нм;

Miдвz— момент, передаваемый вертикальной составляющей тяги двигателя,Нм;

В сечении 6 i=1kMiдвz.

Момент, передаваемый от двигателя 5 найдём по формуле

M5x=P5y⋅a5=164⋅-1,64=-269,4 HM.

Момент, передаваемый топливом в днище 4 найдём по формуле.

M4ρz=-εzI4zyдн-P4ρyC4,

где I4zyдн=10кгм2 — момент инерции относительно параллельной плоскостиzy ЛА и проходящей через точку с;

C4= 0,131 м — центр масс топлива в днище.

M4ρz=0,1354⋅101000-1,2576⋅0,131=-163,7 kHM;

ΔM=M4ρz+M5z=-163,7-269,4=-433 HM=-0,433 kHM.

Скачок изгибающего момента в сечении б на эпюре изгибающегомомента равен

ΔMэп=899,4-899,8=-0,4 kHM.

Погрешность найдем по формуле

В таблице 2 представлен расчёт скачков перерезывающей силы иизгибающего момента в 6 сечении на ЭВМ.

Δ=ΔM-ΔMэпΔM⋅100%=-0,433+0,4-0,433100%=7,64%.

Таблица 2 — Расчёт скачков перерезывающей силы и изгибающего

момента в 6 сечении

Расчёт скачков перерезывающей силь и изгибаюшего момента ΔQ и ΔM

Таблица

Расчёт кругового шпангоута

Графическое изображение расчетной схемы

В данной части курсовой работы рассмотрен шпангоут с круговой осевой линией нагруженный тремя радиальными силами (Pn1,Pn2,Pn3), двумя касательными силами (Pt1,Pt2) и двумя изгибающими моментами (M1,M2) (рисунок 2.1). Значения нагрузок приведены в таблице 2.1.

Pt1

H1

H2

Pn3

Pn2

Pt2

Pn1

– Схема нагружения шпангоута

【正方向怎么确定？？？】

Таблица 2.1 - Исходные данные

| Номер сечения i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α, градусы | 25 | 85 | 170 | 240 | 330 |
| Pnэ, кН | -30 |  |  | 17 |  |
| Ptэ, кН |  | 25 |  |  | -30 |
| Hэ, кН⋅м |  |  | 10 | -12 |  |

Радиус  шпангоута   r=1,5м;.

Расстояние  между  шпангоутом   l=1,2м;【？？？？我怎么没有】

Толщина  обшивки  δ0=2,2мм;

Коэффициент безопасности f=1,35;

Материал шпангоута Д16АТ имеет следующие характеристики:

E=7,2⋅104МПа;
σВ=440МПа;
σР=190МПа;
σ0,2=270МПа.

Определения с помощью ЭВМ закона изменения погонной касательной силы qt, изгибающего момента , перерезывающей силы   и продольной силыN. Эпюры qt, M,  Q и N

Для расчётаN,  и  необходимо рассчитать нагрузки с учётом коэффициента безопасности f=1,3. Расчетные значения усилий вычисляются по следующей формуле:

PniР=Pniэ⋅f,

PtiР=Ptiэ⋅f,

HiР=Hiэ⋅f.

Где	PniР,PtiР,HiР - расчетные значения усилий;

i - номер нагрузки.

Для заданного шпангоута имеем:

Pn1P=25⋅1,3=32,5кН, 
Pn2P=-30⋅1,3=-39кН,

Pt1P=20⋅1,3=26кН, 
Pt2P=-35⋅1,3=-45,5кН,
Pt2P=30⋅1,3=39кН,

H1P=-10⋅1,3=-13кН⋅м, 
H2P=7,5⋅1,3=9,75кН⋅м.

В соответствии со схемой нагружения шпангоута (Рисунок 2.1) и полученными значениями расчётных нагрузок на ЭВМ вычисляются значения NP,QP,MP,qtp.

Расчёт проводится с помощью программы ring.exe. Результаты расчётов приведены в таблице 2.2. Распечатка результатов программы представлена в приложении 3.

Таблица 2.2

| Угол, град | М, кН*м | N, kH | Q, kH | qt, kH/м | Угол, град | М, кН*м | N, kH | Q, kH | qt, kH/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -2 | 8,735 | 1,59 | -57,25 | 180 | 1,533 | -1,214 | -5,53 | 6,087 |
| 5 | -1,786 | 14,54 | 2,605 | -56,72 | 185 | 0,898 | -12,46 | -6,601 | 9,992 |
| 10 | 1,438 | 20 | 4,1 | -54,4 | 190 | 0,149 | -13,06 | -7,71 | 13,37 |
| 15 | -0,9 | 25,17 | 6,097 | -50,64 | 195 | 0,71 | -13,89 | -8,88 | 16,12 |
| 20 | -0,14 | 29.56 | 8,491 | -45 | 200 | 1,715 | -14,86 | -10,14 | 18,24 |
| 25 | 0,88 | 7,05 | 11,23 | -37,82 | 205 | 2,846 | -15,91 | -11,48 | 19,76 |
| 30 | 2,096 | 9,56 | 11,96 | -29,18 | 210 | 4,123 | -16,98 | -12,92 | 20,79 |
| 35 | 3,39 | 11,03 | 12,87 | -19,42 | 215 | 5,555 | -18 | -14,44 | 21,45 |
| 40 | 4,79 | 11,35 | 13,85 | -8,92 | 220 | 5,849 | 26,56 | -16,06 | 21,84 |
| 45 | 6,296 | 10,47 | 14,81 | 1,857 | 225 | 4,287 | 25,57 | -13,78 | 22,04 |
| 50 | 7,892 | 8,392 | -16,85 | 12,39 | 230 | 2,959 | 24,36 | -11,6 | 22,05 |
| 55 | 6,165 | 8,014 | -16,13 | 22,13 | 235 | 1,854 | 22,98 | -9,53 | 21,86 |
| 60 | 4,511 | 6,62 | -15,48 | 30,57 | 240 | 0,958 | 21,46 | -7,593 | 21,4 |
| 65 | 2,917 | 4,381 | -15 | 37,25 | 245 | 0,258 | 19,84 | -5,79 | 20,61 |
| 70 | 1,362 | 1,517 | -14,74 | 41,83 | 250 | 0,2597 | 18,17 | -4,132 | 19,46 |
| 75 | -0,1795 | -1,719 | -14,75 | 44,12 | 255 | 0,61 | 16,50 | -2,619 | 17,93 |
| 80 | -1,737 | -5,058 | -15,04 | 44,04 | 260 | 0,8132 | 14,89 | -1,25 | 16,03 |
| 85 | -3,34 | -8,231 | -15,62 | 41,7 | 265 | 0,878 | 13,38 | 0,0168 | 13,82 |
| 90 | -5,018 | -10,99 | -16,47 | 37,34 | 270 | 0,8211 | 12 | 1,09 | 11,31 |
| 95 | -6,796 | -13,11 | -17,52 | -31,31 | 275 | 0,654 | 10,83 | 2,085 | 8,567 |
| 100 | -8,693 | -14,44 | 20,27 | 24,10 | 280 | 0,3877 | 9,866 | 2,987 | 5,606 |
| 105 | -6,643 | -18,26 | 18,84 | 16,23 | 285 | 0,031 | 9,145 | 3,814 | 2,46 |
| 110 | -4,758 | -21,11 | 17,11 | 8,250 | 290 | 0,4094 | 8,692 | 4,591 | -0,853 |
| 115 | -3,066 | -22,99 | 15,18 | 0,6744 | 295 | 0,9295 | 8,529 | 5,340 | -4,340 |
| 120 | -1,584 | -23,93 | 13,12 | -6,063 | 300 | 1,528 | 8,676 | 6,088 | -8,022 |
| 125 | -0,319 | -24,05 | 11,03 | -11,63 | 305 | 2,206 | 9,154 | 6,864 | -11,95 |
| 130 | 0,7264 | -23,47 | 8,948 | -15,80 | 310 | 2,967 | 9,989 | 7,697 | -16,17 |
| 135 | 1,558 | -22,36 | 6,945 | -18,45 | 315 | 3,821 | 11,21 | 8,618 | -20,73 |
| 140 | 2,185 | -20,87 | 5,057 | -19,58 | 320 | 4,973 | -26,17 | 9,66 | -25,62 |
| 145 | 2,622 | -19,19 | 3,308 | -19,26 | 325 | 4,078 | -23,96 | 7,472 | -30,79 |
| 150 | 2,883 | -17,47 | 1,709 | -17,62 | 330 | 3,400 | -21,02 | -5,504 | -36,08 |
| 155 | 2,985 | -15,84 | 0,2566 | -14,88 | 335 | 2,915 | -17,37 | 3,823 | -41,31 |
| 160 | 2,942 | -14,43 | -1,062 | -11,30 | 340 | 2,588 | -13,06 | 2,491 | -46,20 |
| 165 | 2,766 | -13,31 | -2,271 | -7,141 | 345 | 2,379 | -8,165 | 1,561 | -50,51 |
| 170 | 2,469 | -12,55 | -3,396 | -2,691 | 350 | 2,245 | -2,799 | 1,079 | -53,94 |
| 175 | 2,057 | -12,16 | -4,472 | 1,795 | 355 | 2,136 | 2,892 | 1,082 | -56,26 |

В таблице 2.2 для сечений ϕ=αι представлены значения внутренних силовых факторов, соответствующие подходы к этим сечениям со стороны углов ϕι больших αι, т.е. даны значения fαι+0 (здесь под fϕ понимается любая из величин NP,QP,MP и qtp).

1.   По таблице 2.2 для сечения ϕ=α1=250 имеем:

MP=0,88кН⋅м,NP=7,05кН,QP=11,23кН,qtp=-37,82кНм.

На эпюре NP будет скачок на величину Pn1P=26кН,

NPα1-0=NPα1+0+Pt1P,
NP250-0=-7,05+26=33,05кН.

Что касается нормальной  силы N, и изгибающего момента то M они при ϕ=α1 непрерывны.

2.   Для сечения ϕ=α2=500 имеем:

MP=7,892кН⋅м,NP=8,392,QP=-16,85кН,qtp=12,39кНм.

На эпюре QP будет скачок на величину Pn1P=32,5кН.

QPα2-0=QPα2+0+Pn1P,
QP500-0=-16,85+32,5=15,65кН.

Изгибающий момент M и  нормальная сила Nпри ϕ=α2 непрерывны.

3.   Для сечения ϕ=α3=1000 имеем:

MP=-8,693кН⋅м,NP=-14,44кН,QP=20,27кН,qtp=24,1кНм.

На эпюре QP будет скачок на величину Pn2P=-39кН.

QPα3-0=QPα3+0+Pt2P,
QP1000-0=20,27-39=-18,73кН.

Изгибающий момент M и  нормальная сила Nпри ϕ=α3 непрерывны.

4.   Для сечения ϕ=α4=2200 имеем:

MP=5,849кН⋅м,NP=26,56кН,QP=-16,06кН,qtp=21,84кНм.

На эпюре NP будет скачок на величину Pt2P=-45,5кН,

На эпюре М будет скачок на величину Нt2э=-13кН,

NPα4-0=NPα4+0+Pt2P,
NP2200-0=26,56-45,5=-18,94кН.
MP2200-0=5,849-13=-7,151кН

Перерезывающая    сила Q при ϕ=α4 непрерывна.

5.   Для сечения ϕ=α5=3200 имеем:

MP=4,973кН⋅м,NP=-26,17кН,QP=9,66кН,qtp=-25,62кНм.

На эпюре NP будет скачок на величину Pt3P=39кН,

NPα5-0=NPα5+0+Pt3P,
NP3200-0=-26,17+39=12,83кН.

На эпюре MP будет скачок на величину H2P=9,75кН⋅м.

MPα5-0=MPα5+0+H2P,
MP3200-0=4,973+9,75=14,723кН⋅м.

Нормальная  сила Nпри ϕ=α5 непрерывна.

На рисунке 2.2  представлены графики распределения усилий MP, NP, QP и Qtp вдоль осевой линии шпангоута.

- Графики распределения усилий MP, NP, QP и Qtp

Эпюры MP, NP, QP и Qtp, представлены на рисунках 2.3 – .2.6.

- Эпюра NP

- Эпюра QP

- Эпюра Qtp

Подбор сечения шпангоута

Типовое сечение силового шпангоута показано на рисунке 2.7. Оно состоит из поясов, стенки и части обшивки корпуса ЛА, работающей совместно со шпангоутом.

Введём следующие обозначения:

F1 - площадь сечения пояса;

F0 - площадь прессованных уголков;

h - высота стенки.

Для определения высоты стенки используем следующую формулу:

h=3⋅MPmax2⋅α⋅σкр()37,

где MPmax - максимальное расчётное значение изгибающего момента;

σкр - критическое напряжение для полки пояса.

α=3QPmax4,8E,

QPmax - максимальное расчётное значение перерезывающей силы.

– Типовое сечение силового шпангоута.

Значения QPmax и MPmax берутся из эпюр построенных ранее (рисунки 2.3-2.6).

QP20,27 кНmax,

MP14,723max,

E=7,2⋅1010Па,

α=320,274,8⋅7,2⋅1010=0,003885,

σкр=0,9⋅σ0,2=0,9⋅270=243МПа,

h=3⋅147232⋅0,003885⋅273⋅10637=0,197м=197мм.

Принимаем h=200мм.

Величину F1 определяем из выражения

F1≥MPmaxh⋅σкр147230,2⋅243⋅1060,00030323,0292.

Площадь уголка F0 равна

F0≥F12=3,0292=1,514см2.

По ГОСТ 13737-90 выбираем уголок ПР 100-36 , приведённый на Рисунок 2.8.

– Геометрические параметры выбранного уголка.

Для данного уголка:

F0=1,441см2,H=30мм,S=2,5мм, x0=y0=8,324мм, Ix=Iy=12240мм4.

Определяем величину критического напряжения для выбранного профиля:

σкр.м0=0,9⋅k⋅EHS2.

Где

σкр.м0 - критическое напряжение для местной потери устойчивости;

k=0,46 (зависит от закрепления стенок);

E - модуль упругости материала.

σкр.м0=0,9⋅0,46⋅7,2⋅10100,0300,00252=207МПа.

Значение σкр.м0  превышает предел пропорциональности σp.

σкр.м0>σp=190МПа.

В этом случае значение σкр:

σкр=σ*-(σ*-σp)σpσкр0,

где σ*=1,2⋅σ0,2=1,2⋅270=324МПа.

σкр=324-(324-190)190207=195,62 МПа

Уточняем величину h по формуле:

h=MPmax2F0σкр147232⋅1,441⋅10-4⋅195,62⋅106.

Принимаем h=210мм.

Определяем толщину стенки δ:

δ=α⋅3h=0,003885⋅30,265=0,00249м=2,49мм.

В соответствии с нормальным рядом толщин δ=2,5мм.

Далее подберём заклёпки. Рассчитаем  диаметр заклёпок, соединяющих пояса со стенкой (Рисунок 2.9).

Величина срезающей силы в этом случае равна:

Pcp1=QP1max2h, где

t1 - шаг заклёпок, выбирается из стандартного ряда t.

Выбираем t1=35мм=0,035м.

Pcp1=20270⋅0,0352⋅0,21=1338,58Н.

Тогда, потребная площадь сечения заклепки определится по формуле:

F1=Pср1τв, где

F1 - потребная площадь сечения заклепки;

τв=250МПа- предел прочности материала на сдвиг.

Получим

F1=1338,58250=5,35мм2.

Тогда диаметр заклепки найдется по формуле:

d1=4⋅F1π=4⋅5,353.14=2,611мм.

Округлим полученное значение до стандартного d1=3мм.

Рассмотрим  заклепки, крепящие шпангоут к обшивке (Рисунок 2.10).

Величина срезающей силы:

Pcp2=qt2maxn, где

qt57,25кНмmax

t2=35мм- шаг заклепок;

n=2 - количество рядов заклёпок.

Тогда

Pcp2=57250⋅0,0352=1001,875Н.

Т.к. Pcp2<Pcp1, то можно принять диаметр заклёпок d=d2=d1=3мм

Поверочный расчёт шпангоута

Вид выбранного сечения шпангоута представлен на Рисунок 2.11.

– Сечение шпангоута

Ранее получены значения:

h=265мм,

δ=2,5мм,

δ0=1,5мм,

d=3мм.

Ранее подобран пояс с параметрами:

Fстр=144,1мм2,

S=2,5мм,

H=30мм,

x0=y0=8,324мм.

Пусть в опасном сечении шпангоута расчетные значения изгибающего момента и нормальной силы равны MP и NP. Тогда нормальные напряжения в точках А и В исследуемого сечения шпангоута будут равны (Рисунок 2.11):

σA=MPI*(h-yc)+NPF*,
σB=-MPI*yc+NPF*.

Здесь F* и I* – площадь и момент инерции сечения шпангоута (относительно оси 0-0) с учетом ослабления отверстиями под заклепки; yc-ордината центра тяжести ослабленного сечения шпангоута. При вычислении F* и I* к верхнему поясу следует добавить прилегающую часть обшивки, работающую со шпангоутом. Ширину b0 этой части обшивки можно принять равной 50δ0=82,5мм, где δ0 - толщина обшивки.

F*=δ0⋅b0+δ⋅h+4Fстр-2(2S+δ)d-2(δ0+S)d=1,5⋅82,5+2,5⋅265+4⋅144,1-
-2(2⋅2,5+2,5)⋅3-2(1,5+2,5)⋅3=1293,65мм2

Определим положение главной центральной оси 0-0:

yc=SF*,

где S-статический момент сечения.

- Профиль стрингера

Пусть l1=18мм.

Sx=b0δ0(h2+12δ0)-(δ0+S)d(h2+δ0-0,5(δ0+S))=
=82,5⋅1,5⋅(2652+1,52)-(1,5+2,5)⋅3(2652+1,5-0,5⋅(1,5+2,5))=13321,6875

yc=13321,68751294,65=10,29 мм

a1=h/2-yc-l1=265/2-10,29-18=104,202мм
a2=h/2+yc-l1=265/2+10,29-18=124,79мм

Iобш=δ03×b012+b0δ0h2-yc+δ022=1,53×82,512+82,5×1,52652-10,29+1,522=1870783,53 мм4

Iстенки=δ×h312+δ×h×yc2=2,5×265312+2,5×265×10,292=3947259,164 мм4

Iпр=2F×h2-yc-y02+I1+2F×h2+yc-y02+I1=
=2144,1×2652-10,29-8,3242+12240+2×144,1×2652+10,29-8,3242+12240=
=8997986,554 мм4

I*=IОБШ+IСТЕНКА+IПР-IЗ=1870783,53+3947259,1654+8997986,554-950273,456=
=13865755,79мм4.

1		Рассмотрим сечение с максимальным положительным значением момента:

MmaxP14723;

NP=12830H;

σА1=MPI*(h/2-yc)+NPF*=1472313865755,79⋅10-12(0,1325-0,01079)+128301293,65⋅10-6=139,675МПа;

σB1=-MPI*(h/2+yc)+NPF*=-1472313865755,79⋅10-12(0,1325+0,01029)+128301293,65⋅10-6=
=-141,7МПа.

2		Рассмотрим сечение с максимальным отрицательным значением момента:

MmaxP-8693;

NP=2892H;

σB2=-MPI*(h/2+yc)+NPF*=--869313865755,79⋅10-12(0,1325+0,01029)+28921293,65⋅10-6=
=91,76МПа.

Вычислим коэффициенты запаса по устойчивости шпангоута:

η=σкр.м.σВ1=195,62141,7=1,38-для сжатого пояса;

η=KЗ⋅σв.σА1=0,8⋅440139,67=2,52-для растянутого пояса.

Максимальные касательные напряжения  будут в точке С сечения шпангоута (Рисунок 2.11)

τQmaxP(C)I*δmax.

Здесь S(C)-статический момент части сечения, лежащий выше точки С (или ниже этой точки) относительно оси 0-0 (центральной оси, параллельной оси х).

S(C)=(h/2+yc)2δ⋅12+2Fстр⋅(h/2+yc-Y0)-(2S+δ)d(h/2+yc-l1)=
=122,5⋅(265/2+10,29)2+2⋅144,1⋅(265+10,29-8,324)-
-3,5⋅(2⋅2,5+2,5)(265/2+10,29-18)=61436,384мм3.

τQmaxP(C)I*δ2027⋅61436,384⋅10-913865755,79⋅10-12⋅0,0025max

Величину τmaxсравним с критическим напряжением τKP для стенки

τKP=4,8E(h1/δ)2,

где h1=a1+a2=104,202+124,79=229 (Рисунок 2.11).

τKP=4,8E(h1/δ)2=4,8⋅7,2⋅10102292,52=41,189МПа;

Определим коэффициент запаса:

η=τKPτmax41,18935,921,446⇒стенка не потеряет устойчивость.

Прочность заклепок, соединяющих пояса со стенкой, можно проверить по следующему уточненному значению срезающей силы Р:

P=2QmaxPстр2I*.

Здесь t – шаг заклепок, F10-площадь сечения выбранного для пояса профиля.

P=2QmaxPстр2I*2⋅2027⋅144,1⋅10-6⋅124,79⋅10-313865755,79⋅10-121840,259;

Величина 12P не должна превосходить срезающей силы для заклепки.

12P=1840,2592=920,129Н<PCPЕЗ=1338,58H.

Таблица 2.3

|  | F | y' | Fy' | y | Fy2 | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обшивка | 123,75 | 265,75 | 32886,6 | 122,66 | 1861877 | 23,2031 |
| заклепка | -20,8 | 265 | -5512 | 121,91 | -309130 | -27,733 |
| уголок | 144,1 | 256,676 | 36987 | 113,59 | 1859145 | 12240 |
| уголок | 144,1 | 256,676 | 36987 | 113,59 | 1859145 | 12240 |
| заклепка | -22,5 | 250 | -5625 | 106,91 | -257169 | -16,875 |
| стенка | 662,5 | 132,5 | 87781,3 | -10,59 | 74299 | 3877005 |
| заклепка | -22,5 | 15 | -337,5 | -128,09 | -369159 | -16,875 |
| уголок | 144,1 | 8,324 | 1199,49 | -134,77 | 2617128 | 12240 |
| уголок | 144,1 | 8,324 | 1199,49 | -134,77 | 2617128 | 12240 |
|  | 1296,85 |  | 185566 |  | 9953262 | 3925927 |

| у цт | 143,09 |
| --- | --- |
| I сеч | 13879189 |

Расчёт бака

Подбор толщины обечайки, днищ и площади сечения шпангоутов бака и расчёт напряжений в обечайке

Материал бака АМГ-6 имеет следующие характеристики:

σв=320МПа- предел прочности;

σр=120МПа- предел пропорциональности;

σt=160МПа- условный предел текучести материала.

E=6,8⋅104МПа- модуль упругости.

Расчётная схема бака приведена на 0.

– Расчётная схема проектируемого бака.

-Данные для расчета бака

| R, см | R0,см | l,м | H, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 220 | 1,2 | 3,2 | 2,2 | 800 | 0,11 | 1100 | 700 | 180 | 1,5 |

Эксплуатационное значение внутреннего давления в точке стыка обечайки нижнего днища подсчитывается по формуле:

PНЭ=P0Э+ρgnxэH,

где

P0Э - эксплуатационное значение давления наддува бака;

ρ - плотность жидкости в баке;

Н- высота столба жидкости;

nxЭ - эксплуатационное значение осевой перегрузки (продольной).

PЭН=0,11+800⋅9,81⋅2,2⋅3,2⋅10-6=0,165231МПа.

Высота днища бака определяется по формуле:

h=R0-R02-R2.

Где

R0 - радиус обечайки;

R - радиус днища.

h=2,2-2,22-22=1,28м.

Максимальное эксплуатационное значение внутреннего давления определяется по формуле:

PmaxЭ0ЭxЭH+h.

Тогда

PmaxЭ3,2+1,28-60,187.

Толщина обечайки  находится из условия:

δ≥f⋅PНЭ⋅RkСВ.Ш⋅σВ,

где

kСВ.Ш=0,85 - коэффициент, учитывающий ослабление материала сварным швом;

f - коэффициент  безопасности.

Тогда

δ≥1,5⋅0,165231⋅20000,85⋅320=1,822мм.

Принимаем толщину обечайки δ=2мм.

Меридиональные расчётные напряжения определяются по формуле:

σ&max&min&PNЭ2πRδ±MЭπR2δ.

Где

NЭ - эксплуатационное значение осевой силы;

MЭ - эксплуатационное значение изгибающего момента.

σmaxP700⋅1032π⋅200⋅2+1100⋅109π⋅2002⋅2107,429,

σminP700⋅1032π⋅200⋅2-1100⋅109π⋅2002⋅2-23,873.

Максимальное расчётное касательное напряжение:

τmaxPf⋅QЭπRδ1,5⋅1,8⋅105π⋅2000⋅2.

Где

QЭ- эксплуатационная  перерезывающая  сила.

Толщина нижнего днища бака подсчитывается следующим образом:

δн0≥f⋅PmaxЭ02⋅kСВ.Ш⋅σВ1,5⋅0,187⋅22002⋅0,85⋅320.

Принимаем из ряда толщин δн0=1,9мм.

Для верхнего днища бака имеем:

δв0≥f⋅P0⋅R02⋅kСВ.Ш⋅σВ=1,5⋅0,11⋅22002⋅0,85⋅320=0,667мм.

Принимаем из ряда толщин δв0=1мм.

Угол θ0 (0) определяется как:

θ0=arcsinRR0=arcsin20002200=65,380.

.

Для вычисления значения F проводятся следующие построения (0).

– Определение площадей.

Эффективные участки обечайки l и l0, работающие совместно со шпангоутом, вычисляются по следующим формулам:

l=kRδ,

l0=kR0δн0.

Где

k=0,7 - коэффициент, зависящий от величины угла θ0

l=0,62000⋅2=44,27мм,

l0=0,62200⋅1,9=45,257мм.

Угол α (0) вычисляется по формуле:

α=-180⋅l0πR0+θ0=-180⋅45,257π⋅2200+65,380=64,200.

Величина c определяется как:

c=R-l0cosθ0-l⋅tgα=2000-45,257cos65,38-44,27⋅tg64,20=1799,77мм.

Вычислим первую составляющую площади давления:

Ω1=-c2ctgα2=-1799,772⋅ctg64,2002=-7,83⋅105мм2.

Вторая составляющая площади давления равна:

Ω2=12l02tgθ0+ll0cosθ0+l2tgα2=1245,2572tg65,380+44,2745,257cos65,380+44,272tg64,202=9,07⋅103мм2.

Расчётная осевая сила, действующая на шпангоут, равна:

NP=f⋅PmaxЭΩ1+Ω2-7,83⋅105+90725.

Потребная площадь сечения шпангоута:

F≥NPσВ-δ⋅l-δ0⋅l0=-2,18⋅105320-2⋅44,27-1,9⋅45,25=505,1669мм2.

Примем F=1620мм2. Поперечное сечение распорного шпангоута возьмём в виде прямоугольного треугольника (0).

Поперечное сечение распорного шпангоута

Размеры поперечного сечения подберем из условия равенства нулю m.

a=b1ctgθ0=13bctgθ0=0,4002b;

12ab=F,ab=2F,b=2⋅16201,14=145мм,a=22мм;

Расчёт бака на устойчивость под действием нормальных и касательных напряжений

Коэффициент устойчивости, получаемый в предположении о равномерности сжатия бака по сечению и отсутствия внутреннего давления, подсчитывается по формуле:

k0=1π⋅100⋅δR38=1π⋅100⋅220038=0,134.

Коэффициент, учитывающий влияние внутреннего давления в баке, определяется по формуле:

kP=1+0,21αRδ0,61+3α.

Где

α=PHЭR2Eδ2=0,165⋅200026,8⋅104⋅22=2,429.

Тогда

kP=1+0,21⋅2,429⋅200020,61+3⋅2,429=4.

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения сжимающих напряжений по сечению бака, обусловленную действием изгибающего момента:

kM=NЭR-2,5⋅MЭNЭR-2⋅MЭ=700⋅200-2,5⋅1100700⋅200-2⋅1100=1,6875.

Коэффициент, учитывающий влияние пластических деформаций материала бака принимаем ki1=1 для первого приближения, т.е. считаем, что оболочка работает в упругой области.

Общий коэффициент устойчивости подсчитывается по формуле:

k=k0kPkMki.

В первом приближении

k1=0,134⋅4⋅1,6875⋅1=0,907.

Критическое напряжение, соответствующее потери устойчивости бака, находится как:

σКР=kEδR.

Для первого приближения имеем

σКР1=0,9076,8⋅104⋅2200=61,68МПа.

Интенсивность напряжений определяется по формуле:

σi=σ2Э1+γ+γ2,

где σ2Э=PНЭRδ=0,165⋅20002=165,23МПа,

γ=σКРσ2Э,γ1=σКР1σ2Э=61,68165,23=0,3733.

Тогда σi1=165,231+0,3733+0,37332=203,218МПа,

т.к. σi1>σP=120МПа, то ki2=Ek2⋅Ec2E.

При ε1>1Ek2=E⋅bε1-∂2-2cε1-∂3+d - касательный модуль диаграммы растяжения бака во втором приближении.

При ε1>1Ec2=Eε1⋅a-bε1-∂-cε1-∂2+d⋅ε1 - секущий модуль диаграммы растяжения бака во втором приближении.

ε1=σi1σP=203,218120=1,7.

Для алюминиевого сплава АМГ-6:

a=1,4,d=0,032,b=0,146,c=0,0108,∂=0,779.

Ek2=E⋅bε1-∂2-2cε1-∂3+d=6,8⋅1040,1461,7-0,7792-2⋅0,01081,7-0,7793+0,032=
=1,212⋅104МПа

Ec2=Eε1⋅a-bε1-∂-cε1-∂2+d⋅ε1=6,8⋅1041,7×
×1,4-0,1461,7-0,779+0,01081,7-0,7792+2.087⋅1,7=5,146⋅104МПа.

ki2=1,212⋅104⋅5,14⋅1046,8⋅104=0,367.

Коэффициент устойчивости во втором приближении будет равен

k2=0,343⋅4⋅1,68⋅0,3673=0,333.

Вычислим критическое напряжение во втором приближении

σкр2=k2⋅E⋅δR=0,333⋅68000⋅22000=22,66МПа.

Дальнейшие вычисления приведены в  приложении  .

Для i>1εi=σii⋅EEci⋅σP.

Вычисления проводятся до тех пор, пока σКР в двух соседних приближения не будут отличаться менее чем на два процента.

В результате вычислений получаем σКР=8,3499 МПа(см. приложение  ).

Коэффициент запаса:

η=σКРσСЖP=8,3499&23,87&=0,349.

где σСЖP=σminP||-23,8723,87 - меридиональное напряжение сжатия.

Следовательно, сжимающие напряжения опасные, поэтому необходимо выбрать другую конструкцию бака. Необходимо выбрать большую толщину обечайки.

Критические касательные напряжения вычисляются по формуле:

τКР=kР⋅kι⋅τокр,

где τокр=0,78⋅E⋅δR⋅4δRl2=0,78⋅6,8⋅104⋅22000⋅42⋅200012002=12,17МПа.

l - расстояние между шпангоутами.

kP=1+PНЭРКР,

где РКР - критическое внешнее избыточное давление.

РКР=0,92⋅Ε⋅δl⋅δR⋅δR=0,92⋅6,8⋅104⋅221200⋅2000⋅22000=0,0032972МПа.

kP=1+0,1650,003864=7,15.

В первом приближении k1=1,

τКР1=kР⋅ki1⋅τокр=7,15⋅1⋅12,17=87,054МПа.

Интенсивность напряжений в первом приближении:

σi1=σ1Э2+σ2Э2-σ1Эσ2Э+3τКР12,

где σ2Э=165,23МПа,

σ1Э=NЭ2πRδ=700⋅1032π⋅2000⋅2=27,852МПа,

σi1=27,8522+165,232-27,852⋅165,23+387,0542=215МПа.

Тогда ε1=σi1σP=215120=1,8.

Ec2=Eε1⋅a-bε1-∂-cε1-∂2+d⋅ε1=6,8⋅1041,8×
×1,4-0,1461,8-0,779+0,01081,8-0,7792+2,1729⋅1,8=4,944⋅104МПа,

Ek2=E⋅bε1-∂2-2cε1-∂3+d=6,8⋅1040,1461,8-0,7792-2⋅0,01081,8-0,7793+0,032=
=10,447⋅103МПа

kι2=Ek2⋅Ec2E=4,944⋅104⋅10,447⋅1036,8⋅104=0,3342,

τКР2=τКР1⋅kι2=87,054⋅0,3=29,1МПа,

Для i>1εi=σii⋅EEci⋅σP.

Результаты вычислений, выполненных в программе tcr.exe, реализующей метод последовательных приближений, приведены в приложении .

Вычисления проводятся до тех пор пока τКР в двух соседних приближения не будут отличаться менее чем на один процент.

По результатам вычислений  окончательно принимаем τКР=15,962МПа.

Коэффициент запаса:

η=τКРτmaxP15,96216,1140,991.

где τmaxP-  максимальное расчётное касательное напряжение.

Коэффициент η<1 значит, бак  теряет устойчивость от действия касательных напряжений. Необходимо выбрать большую толщину обечайки

Расчёт негерметичного отсека

Графическое изображение расчетного сечения

Заданное расчетное сечение представляет из себя цилиндрический отделяемый отсек радиуса R, изображенный на рисунке 2.1.1. Отсек подкреплен шпангоутами с шагом l, крайний левый шпангоут служит для его соединения со смежным отсеком.

Считается, что на торцевом сечении отсека действует осевая сила Np, изгибающий момент Mp и перерезывающая сила Qp.

Рисунок 4.1 - Схема отсека.

Исходные данные:

nЛ=4,R=1500мм,L=4800мм,FШП=800мм2,f=1,3.

I:NЭ=-2474кН,MЭ=504кН⋅м,QЭ=25кН;
II:NЭ=-1437кН,MЭ=1040кН⋅м,QЭ=53кН;
III:NЭ=-110кН,MЭ=2000кН⋅м,QЭ=128кН.

Подбор толщины обшивки и площади сечения лонжеронов, выбор типа и определение количества стрингеров

Целью проектировочного расчёта является подбор размером всех силовых элементов отсека: толщины обшивки δ; площади поперечного сечения лонжеронов FЛ; площади поперечного сечения стрингера FСТР; расстояние между промежуточными шпангоутами l; потребное количество стрингеров nСТР.

Материал отсека: Д16АТ.

Характеристики материала:

σВ=440МПа,σ0,2=280МПа,σР=190МПа,E=7,2⋅104МПа,
τВ=0,6σВ,τ0,2=0,6σ0,2,τР=0,6σР.

Рассчитаем расчетные значения нагрузок

I:Nр=-2474⋅1,3=-3216,2кН,Mр=504⋅1,3=655,2кН⋅м,Qр=25⋅1,3=32,5кН;
IINр=-1437⋅1,3=-1868,1кН,Mр=1040⋅1,3=1352кН⋅м,Qр=53⋅1,3=68,9кН;
IIINр=-110⋅1,3=-143кН,      Mр=2000⋅1,3=2600кН⋅м,Qр=128⋅1,3=166,4кН.

Подбор толщины обшивки производится по следующей формуле:

δ≥4QmaxPπRσВ.

Где

QmaxPрIII - максимальная расчетная перерезывающая сила.

Тогда

δ≥4⋅166,4⋅103π⋅1500⋅440=0,321мм

В соответствии с нормальным рядом толщин принимаем δ=0,8мм.

Для подбора сечения лонжерона необходимо сначала выбрать расчётный случай, в котором возникает наибольшее растяжение лонжеронов. Это можно сделать, находя из значения эквивалентной растягивающей осевой силы:

N'ЭКВР=NР+2MРR.

Для первого расчётного случая:

N'ЭКВР=-3216,2+2⋅655,21,5=-2342,6кН.

Для второго расчётного случая:

N'ЭКВР=-1868,1+2⋅13521,5=-65,433кН.

Для третьего расчётного случая:

N'ЭКВР=-143+2⋅26001,5=3323,667кН.

Следовательно:

N'ЭКВР3323,667max.

Потребная площадь сечения лонжерона подсчитывается по формуле:

FЛ≥NЭКВРmaxnЛ⋅σВ3323,667⋅1034⋅4401888,4472,

где nЛ=4 - количество лонжеронов.

Примем FЛ=1888,45мм2.

Подбор потребного количества стрингеров негерметичного отсека проводится на ЭВМ с помощью программы OTCEKNEW.EXE. Результаты расчётов приведены в приложении  .

Для стрингеров выбран профиль ПР-102-12.

Характеристики сечения выбранного стрингера (Рисунок 4.2) следующие:

FСТР=353,3мм2,H=50мм,В=30мм,S=4мм,Jстр=108600мм4, Sx=3698мм3

Рисунок 4.2 – Профиль ПР-102.

По результатам программы (см. приложение  ) необходимое количество стрингеров равно 24. Между лонжеронами должно находиться одинаковое количество стрингеров

nСТРnЛ=244=6.

Число стрингеров равное nСТР=24 оставим неизменным.

Расчёт для наиболее опасного расчётного случая нормальных и касательных напряжений методом последовательных приближений

Изобразим в силу симметрии относительно оси y одну половину поперечного сечения рассматриваемого отсека (рисунок 4.3) и пронумеруем все пояса, включая лонжероны.

Рисунок 4.3 – Поперечное сечение отсека.

Расчёт напряжений выполняем методом последовательных приближений. Вычисления начинаем с определения положения нейтральной оси, что необходимо для определения числа поясов, участвующих в работе.

Величина y0 в нулевом приближении определяется по формуле:

y00=-R2NP2MP=-15002⋅(-3216,2⋅103)2⋅655,2⋅106=5522,321мм.

Дальнейшие расчёты проводим в табличном виде (таблица 4.1). Первые три столбца заполняем в соответствии с рисунком 4.3. В четвёртом столбце заносим площади поясов, причём, если пояс находится на оси y, то в силу симметрии в качестве Fiпояса будем брать половину площади его сечения.

При нулевом приближении принимаем ϕι0=1.

Принятая ширина обшивки для растянутых поясов bпрi0=b=336,6мм, для сжатых bпрi0=0,5b=168,3мм. В растянутой зоне работают только лонжероны, в сжатой – все элементы поперечного сечения.

Приведённая площадь пояса:

Fi=Fiпояс+bпрi⋅δ.

Площадь поперечного сечения:

F=2inFi⋅ϕi.

Тогда

F=2inFi⋅ϕi=19802,9 мм2.

Статический момент Sz приведённого сечения отсека относительно оси z равен:

Sz=2inFi⋅ϕi⋅yi.

где yi - координата центра масс отсека относительно оси z.

Тогда

Sz=2inFi⋅ϕi⋅yi=0мм3.

Момент инерции приведённого поперечного сечения отсека относительно оси z равен:

Jz=2inFi⋅ϕi⋅yi2=2,2278⋅1010мм4.

Координата yC центра тяжести приведённого сечения определяется как:

yC=SzF=019802,9=0мм.

.

Момент инерции сечения относительно центральной оси, параллельной оси z, равен:

JC=Jz=2,2278⋅1010мм4.

Приведённое нормальное напряжение в поясах:

σri=A⋅yi+B,

где A=MP-yC⋅NPJC=655,2⋅106-02,2278⋅1010=0,0294,

B=NPF-A⋅yC=-3216,2⋅10319802,9-0,0294⋅0=-162,41.

Уточнённое положение нейтральной оси можно найти из условия σri=0:

y0=-BA=--162,410,0294=5522,321мм.

Касательные напряжения τi в поясах отсека вычисляются по формуле:

τi=QP⋅Siотсδ⋅JC,

где Siотс=j=1iFj⋅ϕj⋅yj-yC - статический момент отсечённой части приведённого сечения относительно центральной оси, параллельной оси z.

Результаты расчётов величин σri,τi приведены в таблице 4.1.

Значения нормального напряжения в последнем поясе и наибольшее значение касательного напряжения в обшивке в нулевом приближении являются исходными данными для поверочного расчёта в программе OTSEKNEW.EXE. Результаты работы программы представлены в приложении  .

Таблица 4.1. – Расчёт нормальных и касательных напряжений.

| i | θi | yi | Fi пояса, мм2 | φ(0)i | b(0)пр i ,мм | Fi , мм2 | Fi*φi , мм2 | Fi*φi*yi , мм3 | Fi*φi*yi2, мм4 | σri,МПа | Fi*φi(yi-yc), мм3 | Siотс, мм3 | τ, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 6,43 | 1490,57 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 727307,43 | 1,0841E+09 | -118,5732 | 7,2731E+05 | 7,2731E+05 | 1,3263 |
| 2 | 19,29 | 1415,82 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 690837,20 | 9,7810E+08 | -120,7714 | 6,9084E+05 | 1,4181E+06 | 2,5860 |
| 3 | 32,14 | 1270,09 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 619725,51 | 7,8710E+08 | -125,0575 | 6,1973E+05 | 2,0379E+06 | 3,7161 |
| 4 | 45,00 | 1060,66 | 1888,447 | 1 | 168,30 | 2023,09 | 2023,09 | 2145807,44 | 2,2760E+09 | -131,2167 | 2,1458E+06 | 4,1837E+06 | 7,6290 |
| 5 | 57,86 | 798,05 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 389399,35 | 3,1076E+08 | -138,9401 | 3,8940E+05 | 4,5731E+06 | 8,3391 |
| 6 | 70,71 | 495,42 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 241734,39 | 1,1976E+08 | -147,8404 | 2,4173E+05 | 4,8148E+06 | 8,7799 |
| 7 | 83,57 | 167,95 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | 81947,87 | 1,3763E+07 | -157,4713 | 8,1948E+04 | 4,8968E+06 | 8,9294 |
| 8 | 96,43 | -167,95 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -81947,87 | 1,3763E+07 | -167,3498 | -8,1948E+04 | 4,8148E+06 | 8,7799 |
| 9 | 109,29 | -495,42 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -241734,39 | 1,1976E+08 | -176,9807 | -2,4173E+05 | 4,5731E+06 | 8,3391 |
| 10 | 122,14 | -798,05 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -389399,35 | 3,1076E+08 | -185,8810 | -3,8940E+05 | 4,1837E+06 | 7,6290 |
| 11 | 135,00 | -1060,66 | 1888,447 | 1 | 168,30 | 2023,09 | 2023,09 | -2145807,44 | 2,2760E+09 | -193,6044 | -2,1458E+06 | 2,0379E+06 | 3,7161 |
| 12 | 147,86 | -1270,09 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -619725,51 | 7,8710E+08 | -199,7636 | -6,1973E+05 | 1,4181E+06 | 2,5860 |
| 13 | 160,71 | -1415,82 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -690837,20 | 9,7810E+08 | -204,0497 | -6,9084E+05 | 7,2731E+05 | 1,3263 |
| 14 | 173,57 | -1490,57 | 353,3 | 1 | 168,30 | 487,94 | 487,94 | -727307,43 | 1,0841E+09 | -206,2479 | -7,2731E+05 | 0,0000E+00 | 0,0000 |

| 9901,4495 | 0,0000 | 1,1139E+10 |
| --- | --- | --- |
| 19802,8991 | 0,0000 | 2,2278E+10 |

Расчёт для трёх наиболее нагруженных панелей дополнительных напряжений в обшивке и стрингерах

Согласно результатам расчета программы OTSEKNEW.EXE наиболее нагруженными являются пояса № 6,7,8,13.

Напряжения в обшивке вычисляются по формулам:

где ωi - коэффициент коррекции,

αi - угол волнообразования (см. приложение)

Так  как  lb=960336,6=2,85>2 ,   то  ξ=600⋅δR=600⋅0,81500=0,32

Сжимающие напряжения в стрингере за счёт потери устойчивости обшивки от сдвига определяем следующим образом:

,

где  Fi*=Fcтр+bi⋅δ - приведённая площадь сечения стрингера,

bi=0,5⋅Rτi⋅1-ωi⋅b - участок обшивки примыкающей к  стрингеру,

Rτi - берём из приложения.

Напряжения изгиба  в среднем сечении стрингера определяем по формуле:

,

где  - максимальный изгибающий момент,

- момент инерции сечения стрингера относительно оси  с учётом присоединённого к нему участка обшивки,

- расстояние от оси  (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – К расчёту стрингера на изгиб.

Mmaxi=qi⋅l28,

где qi=-ωi⋅τi⋅b⋅δ⋅tgαi2R - погонная поперечная нагрузка.

Ji=Jстр+bпрiδ312+bпрiδa1+δ22,

bпрi=bRσiσкрiσi0.

σi0=ϕi⋅σri, где σri берём из таблицы 4.1 для выбранных поясов;

ϕi=1, если σri≤σ0,2, что и является нашим случаем.

σкрi - критические напряжения обшивки для каждой панели.

σкрi=Rσi⋅σкр0, где Rσi- берём из приложения;

σкр.0=3,6⋅Еbδ2+0,15⋅E⋅δR=3,6⋅7,2⋅104336,60,82+0,15⋅7,2⋅104⋅0,81500=42,364МПа.

Для всех стрингеров:

FСТР=353,3мм2,H=50мм,В=30мм,S=4мм,Jстр=108600мм4, Sx=3698мм3.

Наибольшие сжимающие напряжения изгиба будут в точке 1, наибольшие растягивающие в точке 2.

Для этих точек имеем:

σi*1=-MmaxiJia1,σi*2=MmaxiJia2.

По рисунку 4.4 видно, что a0=bпр.i⋅δ⋅y0+δ2bпр.i⋅δ+Fстр. ;            а1=y0-a0  ;       a2=H-a1 .

Окончательные напряжения в стрингере находим как

σстрi=σi0+σi'+σi*.

Результаты расчётов приведены в таблице 4.2.

Определение запасов прочности наиболее нагруженных силовых элементов (стрингера, шпангоута, панели обшивки, заклепок)

Критические напряжения местной формы потери устойчивости определяем по формуле:

σкр.м.=&σкр.м.0,σкр0≤σР&σ*-σ*-σРσРσкр.м.0,σкр0>σР

где σP=190МПа,σкр.м.0=0,42⋅EBS2,σ*=1,2σ0,2=336МПа.

Критические напряжения общей формы потери устойчивости:

σкр.общ.=&σкр.общ.0,σкр.о.0≤σР&σ*-σ*-σРσРσкр.общ.0,σкр.о.0>σР

где σкр.общ.0=cπ2EJil2Fi, где Ji и Fi момент инерции и площадь сечения i –ого пояса с учётом обшивки;

с=2 - для стрингера.

Проверяем обшивку на разрыв. Запас её прочности определяется по формуле:

ηiобщ=кзакл⋅σВσэкв i,

где σэкв i - эквивалентные напряжения,

кзакл - коэффициент, учитывающий ослабление обшивки отверстиями под заклёпки.

σэкв i=σк i2-σк iσθ i+σθ i2+3τi2,

кзакл=t-dt=35-3,535=0,9, где t=35мм- шаг заклёпок, d=3,5мм- диаметр заклёпок.

Для сжатых стрингеров проводится проверка на устойчивость. Общая устойчивость проверяется по напряжениям σι0+σι':

η=σкр.общ.σι0+σι'.

Определяем запас устойчивости для сжатой полки стрингера:

ηстр1=σкр.м.σстр1.

Запас прочности по разрыву для точки 2 определим следующим образом:

ηстр2=σВσстрι2.

Для растянутого лонжерона запас прочности:

ηЛ=кЛσВσраст.max,

где кЛ=0,8...0,9 - коэффициент, учитывающий ослабление лонжерона отверстиями под заклёпки.

Проверяем заклёпки на срез. При этом запас прочности:

ηср=PсрP,

Pср срезывающая сила для данной заклёпки,

P - действующая на заклёпку сила,

P=P12+P22.

Для заклёпок, крепящих обшивку к торцевому шпангоуту: P1=σкι⋅δ⋅t,P2=τι⋅δ⋅t.

Для заклёпок, крепящих обшивку к стрингеру: P1=τι-τι-1⋅δ⋅t,P2=σθι-σθι-1⋅δ⋅t,

где t - шаг заклёпок, t=35мм.

Результаты расчётов представлены в таблице 4.3. Так как коэффициенты запаса    прочности >1, то отсек выдерживает заданную нагрузку.

Таблица 4.2 -  Расчёт  вторичных  напряжений

| № | τi ,МПа | τкр ,МПа | ξ | ωi | αi, град | σxi, Мпа | σθi, Мпа | Rτi | b_, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 8,831 | 0,382 | 0,32 | 0,80702427 | 46,362 | 6,7958 | 7,4740 | 0,065 | 2,111 |
| 7 | 8,964 | 0,363 | 0,32 | 0,81506232 | 47,153 | 6,7768 | 7,8770 | 0,062 | 1,93 |
| 8 | 8,816 | 0,335 | 0,32 | 0,8225288 | 48,032 | 6,5219 | 8,0626 | 0,057 | 1,70 |
| 13 | 1.235 | 0.038 | 0.32 | 0.84538267 | 51.021 | 0.844819666 | 1.29025806 | 0.007 | 0.182154252 |
| № | F*i, мм2 | σ'i, Мпа | qi, Н/мм | Mmax i, Н*мм | σ0кр, Мпа | Rσ | σкр i, Мпа | σ I 0, Мпа | bпр i, мм |
| 6 | 354,9888 | -5,1550 | 0,6709 | 77283,3845 | 42,364 | 0,996 | 42,1946 | -166,386 | 168,827 |
| 7 | 354,8438 | -5,1427 | 0,7070 | 81451,0436 | 42,364 | 0,996 | 42,1946 | -177,742 | 163,345 |
| 8 | 354,6632 | -4,9518 | 0,7237 | 83369,5345 | 42,364 | 0,997 | 42,2369 | -189,39 | 158,481 |
| 13 | 353.4457 | -0.6436 | 0.1158 | 13341.6913 | 42.364 | 1 | 42.3640 | -232.666 | 143.630 |
| № | a0 , мм | a1 , мм | a2 , мм | Ii , мм4 | σ*i(1), Мпа | σ*i(2), Мпа | σ (1)стр i, Мпа | σ (2)стр i, Мпа |  |
| 6 | 3,0053 | 7,4616 | 42,5380 | 120145,9 | -4,7997 | 27,3627 | -176,3407 | -144,1784 |  |
| 7 | 2,9342 | 7,5329 | 42,4671 | 119872,1 | -5,1185 | 28,8557 | -188,0031 | -154,0290 |  |
| 8 | 2,8698 | 7,5972 | 42,4028 | 119625 | -5,2947 | 29,5515 | -199,6364 | -164,7902 |  |
| 13 | 2.6669 | 7.8001 | 42.1999 | 118845.3 | -0.8757 | 4.7374 | -234.1853 | -228.5722 |  |

Таблица 4.3 - Определение  запасов  прочности

| № | Kзак | σэквi, Мпа | ηобш | σ0кр общ, Мпа | σкр общ, Мпа | (σ I 0 +σ'i), Мпа | ηстр | σкр м, Мпа | η(1)стр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,9 | 16,888 | 23,448 | 379,391 | 232,680 | -171,541 | 1,356 | 248,577 | 1,410 |
| 7 | 0,9 | 17,195 | 23,031 | 381,957 | 233,027 | -182,885 | 1,274 | 248,577 | 1,322 |
| 8 | 0,9 | 16,974 | 23,330 | 384,259 | 233,336 | -194,342 | 1,201 | 248,577 | 1,245 |
| 13 | 0.9 | 2.422 | 163.529 | 391.441 | 234.282 | -233.310 | 1.004 | 248.577 | 1.061 |
| № | η(2)стр | P1, Н | P2, Н | P, Н | Pср, Н | η | τi ,МПа | τi-1 ,МПа | P1, Н |
| 6 | - | 190,283 | 247,268 | 312,008 | 1870 | 5,993 | 8,831 | 8,422 | 11,452 |
| 7 | - | 189,750 | 250,992 | 314,646 | 1870 | 5,943 | 8,964 | 8,831 | 3,724 |
| 8 | - | 182,612 | 246,848 | 307,052 | 1870 | 6,090 | 8,816 | 8,964 | -4,144 |
| 13 | - | 23.655 | 34.580 | 41.897 | 1870 | 44.634 | 1.235 | 2.410 | -32.900 |
| № | σθi, Мпа | σθi-1, Мпа | P2, Н | P, Н | η |  |  |  |  |
| 6 | 7.474 | 6.862 | 17.127 | 20.603 | 90.763 |  |  |  |  |
| 7 | 7.877 | 7.474 | 11.285 | 11.884 | 157.355 |  |  |  |  |
| 8 | 8.063 | 7.877 | 5.195 | 6.645 | 281.400 |  |  |  |  |
| 13 | 1.290 | 1.405 | -3.202 | 33.055 | 56.572 |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой части данной курсовой работы был произведен расчет внутренних усилий в сечениях корпуса летательного аппарата на основе полученного задания, построены эпюры продольной, поперечной сил и изгибающего момента.

Во торой части рассчитаны усилия и момент, действующие  на круговой шпангоут и построены их эпюры, произведен подбор сечений всех силовых элементов шпангоута, проведен поверочный расчет спроектированного шпангоута, который показал, что шпангоут имеет достаточные запасы прочности и устойчивости.

В третьей части выполнен подбор толщин обечайки, днищ и площади сечения распорных шпангоутов топливного бака. Также произведен расчет топливных баков летательного аппарата на прочность и устойчивость, который показывает, что сжимающие и касательные напряжения опасны и бак теряет устойчивость, поэтому рекомендовано выбрать другую конструкцию бака либо увеличить толщину обечайки.

В последней части курсовой работы был произведен расчет негерметичного отсека. Сначала были подобраны толщина обшивки, площадь сечения лонжеронов и количество стрингеров. Затем произведен расчет наиболее опасного расчетного случая нормальных и касательных напряжений, а также расчет дополнительных напряжений в обшивке и в стрингерах для наиболее нагруженных панелей. В конце были определены запасы прочности наиболее нагруженных силовых элементов, которые показали что отсек спроектирован правильно и  все запасы прочности и устойчивости больше единицы.

Список использованных источников

- Вычисление внутренних усилий в сечениях корпуса летательного аппарата: Метод. указания к курсовому проекту/ Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. В.И.Леонов. Самара, 1994. 28с.

- Расчет круговых шпангоутов на ЭВМ: Метод. указания к курсовому проекту/ Самар. гос. аэрокосм. ун-т; Сост. Ахмедьянов И.С., Зацепина М.В. Куйбышев, 1987. 26с.

- Расчет баков летательных аппаратов на прочность и устойчивость: Учеб. пособие / В.И. Леонов; Куйбышевский авиационный ин-т. Куйбышев, 1990. 74с.

- Расчет негерметичных подкрепленных отсеков: Учеб. пособие. Изд второе, переработанное / Л.М. Савельев; Самар. госуд. аэрокосмич. ун-т. Самара, 1995, 52с.

- Конспект лекций.